А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Садовая (Сахарово) дом №  5

от 18 января 2013 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1 (Садовая,д. 5)

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Садовая (Сахарово) дом № 5 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:01:00:649 |
| 3 | Серия, тип постройки | III-25-20/12 |
| 4 | Год постройки | 1992 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 6 | Степень фактического износа | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 60 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | 0 |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 10882 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 2835,9 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 2835,9 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 0 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 4 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 364,2 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м | 0 |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | 0 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 4361 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:01:00:649:0006 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 3577 |

Директор ООО «Инициатива»                             ____________________                  Е.В.Поленова

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 5 по ул. Садовая (Сахарово)

Таблица 2 (Садовая д. 5)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный ж/бетонный | Необходимо обследование |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Однослойные панели t=0,42 см | Нарушена герметичность швов, трещины |
| 3. | Перегородки | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные - (другое) | ж\бетонные ж\бетонные ж\бетонные | Необходимо обследование |
| 5. | Крыша | Совмещенная с рулонным покрытием | Протечки, повреждения покрытия. Требуется капитальный ремонт. |
| 6. | Полы | Дощатые, бетонные | Истертость и механическое повреждение |
| 7. | Проемы: - окна - двери - (другое) | Двойные створные Филенчатые | Необходимо восстановление внутренних створок окон и ремонт тамбурных дверей |
| 8. | Отделка: внутренняя наружная (другое) | Окраска стен, окон и дверей | Требуется косметический ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и оборудование - сети проводного радиовещания - сигнализация - вентиляция - (другое) | эмалированные, чугунные газовые плиты открытая нет нет естественная через вент. каналы и форточки | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление - (другое) | закрытого типа МУП «Сахарово» МУП «Сахарово» Центральное сетевое МУП «Сахарово» | Коррозия и протечки труб хол. и гор. водоснабжения. Нарушено утепление труб отопительной системы. Вентили хол., гор. водоснабжения и отопления в нерабочем состоянии. Протечки и смещение труб в системе канализации. Захламлённость подвального помещения. Необходим капитальный ремонт. |
| 11. | Крыльца | ж\бетонные | Трещины, сколы, разрушение бетона. Требуется ремонт. |

Директор ООО «Инициатива»                         ____________________                      Е.В. Поленова

Мастер ООО «Инициатива»                             ____________________                      А.Р. Шерматов

Председатель Совета дома №5                        ____________________                      В.А. Уткин

Глава администрации Сахарово                      ____________________                      А.И. Горбатенков

18.01.2013г.